Chapitre III La sécurité au laboratoire

La sécurité doit être une préoccupation constante au laboratoire, elle suppose une analyse et une connaissance des risques liés à une manipulation par un inventaire des produits et du matériel utilisé. Qu’est ce qu’un laboratoire ?

Le laboratoire est un locale aménagé pour effectuer des recherches scientifiques, des analyses biologiques, des observations…

1) Le risque chimique :

1.1 : Risques pour la santé

Selon les produits les risques se situent à différents niveaux :

• Niveau digestif : par pipetage à la bouche.

• Niveau pulmonaire : inhalation de gaz toxiques et solvants.

• Niveau cutané : par contact.  Parmi les produits à risques on peut noter:

•Les produits corrosifs :(destruction des tissus par contact : peau, muqueuses). Exemple : Acides et bases forts, oxydants).

• Les produits irritants :(piqûres au niveau des yeux, gorge, peau) Exemple : phénols, hydrochrorite.

• Produit allergisants :(déclenchent une réaction anormales du système immunitaire par contact tels que eczéma, asthme, conjonctivite) ; Exemple : sel de chrome, phénol, amine aromatique. • Produits cancérigènes :(agissent sur l’ADN et provoque à plus ou moins long terme, des cancers) Exemple : benzène, amiante, benzidine.

• Produits tératogènes : (provoquent des malformations majeur sur l’embryon ; Exemple : ethylenediamine.

• Produits toxiques : (à l’origine d’intoxication) ; Exemple : plomb, mercure...

2 1.2. Risques d’explosion et d’incendie :

• Les produits inflammables : leurs vapeurs s’enflamment en présence de flamme ou toute source d’énergie, (Exemple : le diethyle oxyde).

• Les produits explosifs : caractérisés par leur instabilité sous l’action d’un choc, ou un frottement (Exemple : trinitroglycerine).

• Les produits comburants : qui entretienne la combustion d’un produit inflammable, (Exemple : oxygène, nitrates, chlorates, …). 1.3. L’étiquetage des produits chimiques : A cause des risques que nous venons d’emmurer il est indispensable d’avoir les fiches de sécurité. Des directives fixent les mentions à porter sur les étiquettes pour attirer l’attention des utilisateurs. On trouve en particulier les informations sur les composants. 1 ou 2 pictogramme choisis parmi les 8 normalisés accompagnés de leur signification.

* Une phase de type de risque (R1 à R59) ex R23 = très toxiques par inhalation.

* Une phase type de conseil de prudence (S1 – S60) S29 ne pas jeter les résidus à l’égout. 2) Le risque biologique : Milieux biologiques, microorganismes et animaux : lors de manipulation des produits biologiques (sang, sérum), il faut prendre des précautions (gants, désinfection des plans de travail et du matériel souillé).

3) Le risque électrique :

• Le risque dépend de l’intensité du courant, de la durée et de la zone traversée par le courant, il peut aller de la simple brulure à la mort par électrocution.

• Se méfier particulièrement en atmosphère humide : eau et courant électrique sont incompatibles.

• Il ya des risques liées à l’utilisation des radiations.

• Il ya des risques liées à l’utilisation des hautes et des basses pressions.

• Il ya des risques liées à l’utilisation des centrifugeuses.  Le matériel électrique est classé en différents groupes selon le type d’isolation mis en œuvre :

- Classe 0 (à proscrire) pas de mise à la terre.

- Classe 1 les parties accessibles à l’utilisation sont mises à la terre.    - Classe 2 double isolation

– certains appareils peuvent être utilisés en atmosphère humide.

4) Conduite à tenir en cas d’accident

• Projection dans l’œil : Laver immédiatement à l’eau froide courante pendant 15minutes.

• Sur les vêtements : retirer les vêtements, rincer au besoin, et utiliser la douche.

• Brûlures : couverture anti feu, et refroidir sous l’eau froide.

• Incendie : couper le gaz, étouffer le feu, utiliser un extincteur.

• Choc électrique : couper immédiatement le courant, ne pas toucher la victime avant cette coupure.

5) Conclusion :

Pour assurer la sécurité des personnes au sien du laboratoire, chaque étudiant est tenu à :

• Respecter bien les règles des activités pratiqués (TP de chimie, microbiologie…).

• Porter une blouse non inflammable, couvrante et boutonnée pour se protéger.

• Avoir les cheveux attachés pour limiter les risques d’accident.

• Se laver les mains régulièrement, pour limiter les risques de contamination.

• Ne pas boire, ne pas manger, pour limiter les risques de contamination aussi.

• Utiliser les pipetes et les moyens de protection collective (la hotte, bec benzène…)

• Utiliser le EPI (équipements de protection individuelle : gants, masques, lunette…).

• Organiser le poste de travail et le maintenir bien rangé.

• Utiliser la quantité de produit nécessaire à la manipulation.

• Respecter les consignes d’élimination des déchets.