Chapitre II: Concept Cellulaire et Ingénierie

II.1 Introduction

L‘ingénierie radioélectrique d’un réseau est sans doute l’une des tâches les plus importantes et les plus sensibles rencontrées lors du déploiement d’un système cellulaire. Elle conditionne de façon importante la qualité de service offert aux utilisateurs. L‘opérateur doit d’abord assurer une couverture en fonction de ses objectifs. Quels types de terminaux veut-il privilégier, portatifs ou téléphones de voiture de forte puissance ? Veut-il couvrir l’intérieur des bâtiments ou seulement les rues ? En fonction des réponses, il fait un bilan de liaison pour en déterminer les paramètres fondamentaux (puissances, taille des cellules, types d’antennes, seuils d’ingénierie...).

Pour optimiser l’utilisation des ressources radio allouées au service mobile et permettre une densité maximale d’usagers par unité de surface, il doit réutiliser les mêmes fréquences sur des sites distants. Le concept cellulaire permet, théoriquement, d’atteindre des capacités illimitées en densifiant le réseau des stations de base.

Pour un déploiement fixé, la réutilisation de fréquences est limitée par le rapport C/Z (Carrier/Znterference ou rapport porteuse/interférences). Il faut donc trouver un compromis entre ce rapport (pour garder une qualité de service minimum pour tous les usagers) et la capacité du système.

Différentes méthodes sont disponibles dans GSM pour optimiser l’usage de la ressource radio : le saut de fréquence, le contrôle de puissance et la transmission discontinue permettent de mieux réutiliser les ressources radio.

II.2 Environnement radio-mobiles

Si un transmetteur (station de base ou base transeaver station BTS) transmet un signal vers la station mobile (mobile station MS), ce signal transmit peut subir plusieurs phénomènes qui sont : diffusion, réfraction, réflexion et diffraction c'est-à-dire les effets rencontrés par l’onde transmit (figure I.1).

Figure I.1 Environnement radio mobile.

II.2.1 Types de variations du canal radio – mobiles

En communications radio – mobiles, les signaux radioélectriques reçus par les stations comprennent un certain nombre de composantes. Un signal comporte éventuellement l’onde émise en trajet direct mais également et surtout les contributions sur la même fréquence de toutes les ondes réfléchies et réfractées par l’environnement (immeuble, arbre, montagne, etc.). Il est rare que l’émetteur et le récepteur soient en visibilité directe (ce qui est un quasi nécessité dans le contexte des transmissions infrarouges par exemple). Un récepteur ne reçoit très souvent qu’un ensemble d’ondes réfléchies correspondant à des N trajets multiples ».

Il y a trois types de variation du canal radio – mobiles :

Grande échelle : cette variation est du à la distance émetteur récepteur c'est-à-dire l’affaiblissement de parcours (Path loss).

Moyenne échelle : c’est l’effet de masque (shadowing) et dépend de la taille des obstacles.

Petite échelle : c’est l’évanouissement (fading rapide) et lié au trajet multiples.

On peut noter que la dégradation de l’onde peut être cause par le brouillages causés par d'autres émissions: interférences (co-canal ou canal adjacent) et le bruit ambiant.

II.2.2 Modèles de prédiction de la propagation

Les phénomènes de variation du canal radio – mobiles sont déterministes si les différents trajets sont bien identifiés. Cependant, ils fluctuent dans le temps et dépendent d’une multitude de paramètres qui ne sont pas maîtrisables : l’environnement urbain évolue (construction ou destructions d’immeubles), les véhicules et les personnes ...... . Il n’est donc pas possible, connaissant la place et la puissance de l’émetteur, de prédire avec précision le niveau de champ reçu en un point donné.

Les équations de propagation utilisent donc des lois de probabilité pour intégrer une incertitude sur les prédictions. Il existe différents types de modèles :

Petite échelle : Rayleigh, Rice, Nakagami…..

Grande échelle : Okumura-Hata, Walish-Ikrgami

L’évanouissement est dû à la réception simultanée de signaux d’amplitudes aléatoires et de phase aléatoire correspondant aux différents trajets d’un même signal. L‘enveloppe v du signal reçu (i.e. l’amplitude du champ) est modélisée par une loi de Rayleigh :

(I.1)

avec v, la valeur moyenne de vm

De ce fait, l’évanouissement est appelé couramment évanouissement de Rayleigh, fading de Rayleigh ou bien évanouissement rapide. Ce modèle souvent appelé « sélectivité en fréquence » ou « frequency selective » dont dss signaux sont transmis avec différents fréquence : f1, f2, f3, .., le résultat est que les effets de fading sur les signaux est différent pour cela il est nommé fréquency celective.

Pour le cas de canal de Rice : ce modèle est utilisé lorsque la communication est directe

II.2.3 Effets positif et négatif du phénomène multi – trajet

L’origine de ces effets sont les réflexions multiples du l’onde sur les obstacles rencontrés par l'onde. On peut avoir deux effets : positif et négatif.

- Effets positifs du multitrajet (remédier au problème de masque-shadowing))

L’effet positif du multi trajet permet une communications même en présence de masque : contournement des obstacles.

Si le phénomène de réflexion n’est pas réalisé, quelle est la solution (figure I.2) ?

Dans ce cas la station mobile peut recevoir le signal par une autre BTS parce que le MS peut être servit par une autre BTS dont, le MS mesure en permanence la puissance des ondes reçus par les BTS voisins. Le MS choisit la BTS avec plus de puissance, cette solution est avéré la meilleur pour remédier le problème de masque (shadowing).

Figure I.2 Effet positif (Effet de masque).

- Effets négatifs du multi–trajet

• Mutlipath spread = (longer path – shorter path)/c ; où c désigne la vitesse de la lumière. • Dépendance: Direction, réflectivité et distance entre les objets Figure I.3.

Figure I.3 Effet négatif (recevoir un multiple signal de la même information)

II.2.4 La remède aux problèmes de multi trajet

On peut remédier aux problèmes de multi trajet par :

- Correcteur d’erreur

- La technique d’entrelacent.

- Le contrôle adaptatif de puissance.

- Diversité macroscopique.

II.2.5 L’effet doppler

L’effet Doppler est le changement de la fréquence. On doit donc éliminer l’effet Doppler pour avoir une synchronisation correcte de la fréquence

Lors du déplacement de station mobile (le MS est dans une voiture au se déplace avec une vitesse v), on observe une modulation de la fréquence porteuse de l’onde émise en fonction de la vitesse de déplacement v: c’est l’effet Doppler (figure I.4).

L’excursion de fréquence maximale est de: 2 fΔmax

(I.2)

: fréquence Doppler.

: vitesse de la station mobile Ms.

Figure I.4 L’effet Doppler

II.3 Systèmes cellulaire

Système de radiocommunication destiné à assurer un service mobile dans lequel la zone à desservir est divisée en zones élémentaires, appelées cellules, la couverture de chaque cellule étant assurée par une ou plusieurs stations de base (BTS).  La division d'une zone en cellules permet d'utiliser les mêmes ressources radioélectriques dans des cellules différentes en vue d'augmenter la capacité du système, dont la capacité d’un réseau se définie comme le nombre d’abonnés qui peuvent communiquer simultanément à travers le réseau.

II.3.1 La liaison radio

On considère une liaison radio qui permet à un terminal mobile de recevoir un signal émis par la station de base. Cette liaison comprend les principaux éléments représentés dans la figure I.5.

(E=Emetteur, R=Récepteur)

Figure I.5 Liaison radio mobile.

- Un des émetteurs de la station de base génère une onde électromagnétique modulée à la fréquence désirée.

- Un << coupleur >> permet de superposer les ondes produites par les différents émetteurs sur un même conducteur électrique.

- Un câble transmet les ondes produites et se comporte comme un guide d’ondes.

- Un << duplexeur D sépare les voies montantes et descendantes.

- Une antenne, appelée aussi << aérien », assure la transition entre le guide d’ondes et ’espace libre dans lequel ces ondes vont se propager.

- L‘espace permet aux ondes de se propager. Différents obstacles, diffracteurs ou réflecteurs, influent sur la propagation.

- Le signal est reçu par l’antenne du terminal mobile, transmis par un câble (qui peut être très court) vers l’émetteur-récepteur. Le mobile ne comprend généralement pas de dispositifs de couplage car il est constitué d’un seul émetteur-récepteur.

Chacun de ces éléments n’est pas forcément présent dans toutes les configurations. Il est possible, par exemple, d’installer des antennes d’émission et de réceptions séparées pour supprimer le duplexeur. L‘analyse de la liaison montante (terminal vers station de base) fait apparaître des éléments similaires. Sur la station de base, un << multi-coupleur >> permet de disposer plusieurs récepteurs sur la même antenne.

L’ensemble des pertes est alors la somme de la perte introduite par chaque équipement. Pour les antennes, il s’agit plutôt d’un gain. L‘équation générale liant la puissance reçue P, par la station mobile en fonction de la puissance émise P, par la station de base est :

(I.3)

où:,, et  sont les pertes respectives introduites par le câble de la station de base, le coupleur émission et le duplexeur; et, désignent le gain des antennes station de base et mobile,  l’atténuation dans l’espace et  est la perte due au câble dans le mobile.

II.3.2 Historique

La première idée était de créer un réseau sans fil (réseau mobile) dans une région bien déterminée. Cela est réalisé par un tour très grand, lourd, volumineux, très chère à fin de couvrir la région complète. Le premier réseau mobile s’est caractérisé par:

- Aucun aiguillage (absence de commutateur) entre les régions c'est-à-dire les utilisateurs de la première région ne peuvent pas communiquer avec les abonnés des autres régions.

- Il était analogique

- La capacité est limitée dont chaque utilisateur a son propre canal (fréquence), soit parler ou pas.

- Saturation

- La station mobile était une automobile (figure I.6).

BTS

Uplink

Downlinkink

MS

Figure I.6 Le premier réseau mobile (MS est une automobile)

II.3.3 Première génération

La première génération de systèmes cellulaires (1G) reposait sur un système de communications mobiles analogiques. Cette génération a bénéficié de deux inventions techniques majeures des années 1970 : le microprocesseur et le transport numérique des données entre les téléphones mobiles et la station de base. Les appareils utilisés étaient particulièrement volumineux.

La première génération de systèmes cellulaires (1G) s’est caractérisé par:

- Une couverture nationale

- Système analogique

- Système incompatible (chaque operateur a ses propres abonnés).

- Le système transmettait seulement la voix (voice en anglais).

- Pas de cryptage.

- La modulation de fréquence (FM) est utilisée comme modulation.

- Pour accéder au canal la technique utilisé est l’FDM (fréquency division multiple).

- Problème de saturation.

La première génération de systèmes cellulaires (1G) utilisait essentiellement les standards présentés dans le tableau suivant:

| Système | Année | Région | Accès/Modulation |
| --- | --- | --- | --- |
| MCS–L2 | 1988 | Japon | FDMA/PM |
| AMPS | 1983 | Amérique du nord | FDMA/FM |
| NAMPS | 1991 | Amérique du nord | FDMA/FM |
| TACS | 1988 | Bretagne | FDMA/FM |
| C– 450 | 1985 | Allemagne | FDMA/FM |

Remarque: AMPS (Advanced Mobile Phone System. NAMPS (Narrowband Advanced Mobile Phone Service). TACS (Total Access Communications System) MCS–L2(mobile cellular system).

Cette première génération de réseaux cellulaires utilisant une technologie analogique a été remplacée dès l'apparition d'une seconde génération plus performante utilisant une technologie numérique.

II.3.4 Deuxième génération

La deuxième génération (2G) de systèmes cellulaires repose sur une technologie numérique a été développée à la fin des années 1980. Ces systèmes cellulaires utilisent une technologie numérique pour la liaison ainsi que pour le signal vocal. Ce système apporte une meilleure qualité ainsi qu’une plus grande capacité à moindre coût pour l’utilisateur.  La deuxième génération de systèmes cellulaires (2G) s’était caractérisé par:

- Normalisation pour les communications mobiles c’est à dire le système devient compatible entre les différents opérateurs.

- Codage numérique.

- La transmission devient possible les données (voix plus données)

- Consommation faible de puissance.

- La méthode d’accès tait TDMA.

- Grande capacité, le canal radio est devisé en huit times slot.

- GPRS (2,5G), 2,5G est un système mobile intermédiaire entre la 2G et la 3G (débits inférieurs à 100 kbit/s)

- EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution, 2,75G)

II.3.5 Troisième génération

La troisième génération (3G) de systèmes cellulaires est une génération de systèmes mobiles labellisé IMT 2000 par l’UIT. Ce système permet des services de communications plus rapides notamment pour la voix, la télécopie, l’Internet de n'importe quel endroit et à tout moment. L’UIT IMT-2000 est la norme internationale de la 3G a ouvert la voie à de nouvelles applications et services comme par exemple le divertissement multimédia, la localisation des services, La troisième génération de systèmes cellulaires (3G) utilise notamment les standard UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) avec la technique d’accès W–CDMA (Wideband Code Division Multiple Access, « multiplexage par code à large bande »).

II.3.6 Quatrième génération

La quatrième génération (4G) Succédant à la 2G et la 3G, elle permet le « très haut débit mobile », c'est-à-dire des débits théoriques supérieurs à 100 Mbit/s, voire supérieurs à 1 Gbit/s (débit minimum défini par l'UIT ). En pratique, les débits sont de l'ordre de quelques dizaines de Mbit/s selon le nombre d'utilisateurs, puisque la bande passante est partagée entre les terminaux actifs des utilisateurs présents dans une même cellule radio.

Une des particularités de la 4G est d'avoir un « cœur de réseau » basé sur IP et de ne plus offrir de mode commuté (établissement d'un circuit pour transmettre un appel « voix »), ce qui signifie que les communications téléphoniques utilisent la voix sur IP (en mode paquet)

La quatrième génération de systèmes cellulaires (4G) utilise notamment les standards suivants: LTE (Long Term Evolution), LTE–Advanced (Long Term Evolution Advanced) et WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access).

II.3.7 Structure cellulaire

Le concept cellulaire est introduit comme une solution à la contrainte de la limitation de la ressource radio (spectre de fréquence).

Principe : est de diviser le territoire en petites zones appelée cellule et de partager les fréquences radios entre celle–ci Ainsi chaque cellule est constitué d’une station de base à la quelle on associe un certain nombre canaux de fréquences à bande étroite

Une cellule : est une zone géographique couverte par un émetteur appelée station de base et utilisant une plage de fréquence pour la communication quelle couvre.

Les cellules sont regroupées dans une structure s’appelle « Motif » ou « Cluster ».

- Formes de cellule

La forme de cellule peut prendre trois formes:

- forme de cercle : cette forme engendre une zone soit couverte par plusieurs cellule ou n’est plus couverte.

- forme de rectangle : cette forme couse plusieurs interférences (des signaux provenant des autres BTS).

- Forme hexagone : cette forme est la forme idéale qui exprime la couverture réelle par une BTS.

- Types de cellule

Il faut noter que la taille des cellules n'est pas la même sur tout le territoire. En effet, celle-ci dépend:

- du nombre d'utilisateurs potentiels dans la zone,

- de la configuration du terrain (plateau, montagnes, ...),

- de la nature des constructions (maisons, pavillons, immeubles en béton, ...) et

- de la localisation (rurale, suburbaine ou urbaine).

Les types de cellules sont (figure I.7):

-   mégacellule : ce type est utlisé dans les zones sahariennes.

-  macro–cellule :  Il s'agit d'une cellule de quelques dizaines de kilomètres de rayon qui caractérise les liaisons en milieu suburbain et rural. Les antennes d'émission sont, dans ce cas particulier, placées sur des positions élevées.

- petit cellule : la petite cellule de quelques kilomètres de rayon. Elle est particulièrement adaptée à l'environnement urbain. Les antennes des stations de base sont situées sur des bâtiments au-dessus du niveau des toits. En milieu urbain dense, la portée des petites cellules est plutôt de l'ordre de 800 [m] .

- microcellule : de quelques centaines de mètres de rayon. Elle est adaptée à l'environnement urbain dense. Les antennes des stations de base sont situées sous le niveau des toits..

- pico–cellule : D’une taille de quelques dizaines de mètres de rayon, elle convient pour la propagation à l'intérieur des bâtiments dans lesquels sont places les antennes des stations de base.

Figure I.7 Différents types de cellule.

II.3.8 Réutilisation des ressources

L‘opérateur dispose d’une zone à couvrir et d’une bande de fréquences. Dans les systèmes tels que GSM, cette bande est partagée en deux sous-bandes dont l’une est utilisée pour les liaisons mobiles vers infrastructure (liaison montante) et l’autre pour le sens infrastructure vers mobiles (liaison descendante). Chaque sous-bande est ensuite partagée en un certain nombre de porteuses. Une porteuse peut écouler une ou plusieurs communications  simultanément.

D’autre part, la zone à couvrir est découpée en << cellules ». Une cellule est une portion de territoire couverte par une station de base. On affecte à chaque cellule (i.e. à chaque station de base), un certain nombre de porteuses de la bande en fonction du trafic estimé dans cette cellule. Il est possible de réutiliser une même porteuse dans des cellules différentes si celles-ci sont suffisamment éloignées. La réutilisation de fréquences permet donc à un opérateur de couvrir une zone géographique d’étendue illimitée en ayant recours à une bande de fréquences de largeur limitée.

- Notion de Motif

Un motif cellulaire « cluster » est l’ensemble des cellules dans lequel chaque fréquence de la bande est utilisée une fois et une seul fois. Il représente le plus petit groupe de cellules contenant l’ensemble des canaux radios une et une seule fois.  Ce motif est répété sur toute la surface à couvrir. La distance minimale entre deux émetteurs utilisant la même fréquence est la << distance de réutilisation ». Plus le motif est grand, plus la distance de réutilisation, exprimée en nombre de cellules, est grande. Déterminons le motif minimal pour un système donné, c’est-à-dire le motif qui donne pour l’ensemble des points de la cellule, et dans tous les cas de fonctionnement du système, une qualité de réception suffisante.

- Motifs réguliers

Des considérations géométriques et arithmétiques (figure I.8) permettent de démontrer qu’un motif ayant un nombre de fréquences données est optimal s’il est régulier, c’est-à-dire s’il est invariant par une symétrie ou une rotation de 120”. Dans ce cas, la taille du motif K vérifie la relation :

(I.4)

avec i et j, entiers naturels positifs ou nuls.

Ainsi on peut calculer la surface d’une cellule par (figure I.9) :

(I.10)                                                                                                                                                       	Figure I.8 Géométrie de Motif.	                               Figure I.9 Cellule hexagone

Les premiers entiers qui vérifient une telle relation sont 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 16, 19, 21, 25, 27, etc., et correspondent à des tailles de motifs possibles (la figure I.10 représente un exemple pour un motif cellulaire K=4).

Figure I.10 Exemple de motif cellulaire (K=4)

Considérons une cellule particulière. Les centres des cellules utilisant la même fréquence sont situés sur un ensemble de cercles autour de cette cellule. Ces cercles sont appelés «couronnes». La distance entre ces cellules utilisant la même fréquence s’appel distance de réutilisation D (figure I.11) On peut démontrer que la distance de réutilisation D est donnée par:

(I.11)

Figure I.11 Distance de réutilisation.

II.3.9 Sectorisation des cellules

La sectorisation de cellule est la division de cellule en différents secteurs par l’utilisation  d’antennes directives.

- Interférences sur un canal adjacent

Les interférences sur canal adjacent sont dues aux émissions d’autres équipements sur des fréquences adjacentes. Si on a des fréquences proches : f1, f2, f3, on aura une possibilité d’avoir des interférences entre ces fréquences, ( des interférences sur canal adjacent . Les interférences sur canal adjacent s’engendrent dans la même cellule (figure I.12).

Figure I.12 Interférences sur canal adjacent.

- Interférences Co–canal

Les interférences Co–canal sont dues aux émissions d’autres équipements sur la même bande de fréquence (figure I.13).

Figure I.13 Interférences Co–canal.

On a montré qu’il y ait  une réutilisation de la fréquence dont chaque motif cellulaire a les mêmes fréquences que l’autre motif, si une BTS a une grande puissance, la possibilité d’avoir le phénomène d’interférences serait important avec celle des BTS qui ont les mêmes fréquences.

La solution donc pour remédier aux problèmes d’interférence Co–canal est la sectorisation.

Si on a un type d’antenne s’appel omnidirectionnel (figure I.14), la diffusion de l’onde sera toutes les directions c'est-à-dire 360°. Ce type d’antenne engendre des interférences co–canal avec six cellules qui utilisent les mêmes fréquences.

Figure I.14 Antenne omnidirectionnel.

Si j’ai un motif de 7 le nombre d’interférences co–canal sera 6, chaque cellule s’influe de 6 interférences co–canal.

Ce type d’antenne (omnidirectionnel) n’est pas approprié, pour cela, ils ont fait la sectorisation d’antenne, par exemple une BTS à trois antennes d’un angle de 120° entre eux, dont chaque antenne diffuse certain fréquence. Dans ce cas le nombre d’interférence Co-Canal sera égal à deux (figure I.15).

Figure I.15 Sectorisation en 120°.

Une autre idée pour diminuer les interférences Co-canal est la sectorisation en 60°, dans ce cas le nombre d’interférences Co–canal est égale à  un (figure I.16)

Figure I.16 Sectorisation en 60°.

Une autre solution pour remédier aux problèmes d’interférences Co-canal est « le contrôle de puissance ».La BTS estime la puissance nécessaire pour que l’onde transmis atteint sa destination, exemple la BTS transmit une onde avec une puissance P1 vers le MS1 et une puissance P2 vers le MS2 (figure I.17).

Figure I.17 Le contrôle de puissance.

II.3.10 Fractionnement de cellule

Cette technique est utilisée dans le cas où on a une augmentation de la charge cde circulation dans une cellule. Cette technique augmente le nombre de canaux dans la même cellule en procédant le  fractionnement en petit cellule.

II.3.11 Techniques d’allocation de canal

On désigne par les techniques d’allocation la distribution des canaux (ressources radio) dans un motif (comment distribuer les ressources radio entre cellules). Cette technique est divisée en trois méthodes (figure I.18):

- Canaux fixe.

- Canaux dynamique.

- Canaux hybride.

Le pole centrale

Le pole centrale

2, 5,8

3, 6,9

1, 4,7

3,5

2, 6

1, 4

1,2,3,4,5,6,7,8,9

7,8,9

La BTS communique avec le pole centrale pour effectuer des communications

a) Fixe		          b) Dynamique			     c) Hybride

Figure I.18 Différents types d’allocation de ressource radio.

- La meilleure technique d’allocation est la technique hybride.

- La technique dynamique est lente, dont la BTS doit communique avec le pole centrale à chaque fois lorsqu’il ya une communication à effectuer par une station mobile (perte de temps)

- La technique fixe n’est pas pratique (une cellule est saturée, l’autre a des canaux libre).

II.3.12 Handover ou Handoff

Handoff : poignée de main pour changer de cellule.

Principe : Le MS mesure les puissances reçues en provenance des BTS qui l’entourent, dont il envoie un rapport périodique de ses mesures à son BTS.   Le handover a lieu quand la puissance reçue d’une autre BTS dépasse celle de son BTS d’enregistrement.  On distingue deux méthodes pour valoriser les Handover par rapports aux appels arrivant :

Utilisation de canaux de garde

Mise en file d’attente (avec priorité) les demande des handover.

II.3.13 Roaming

Itinérance ou roaming désigne la capacité des abonnées à accéder à leurs services de téléphonies mobile (voix ou données) depuis des réseaux visites (réseaux de pays étranger).

II.3.14 Rapports signal sur bruit

Considérons un mobile dans une cellule particulière. Il reçoit un signal utile de puissance C de sa station de base et des signaux perturbateurs de deux types : des interférences et du bruit. Les interférences sont dues aux stations en émission sur la même fréquence (interférences Co-canal) et aux stations en émission sur des fréquences voisines (interférences de canaux adjacents). On désigne par I, la puissance totale des interférences. La puissance du bruit est noté N. Elle correspond principalement au bruit de fond du récepteur. Le rapport C/(I+N) permet d’apprécier la qualité du signal reçu.

Le seuil C/(I+N) au-delà duquel la réception est correcte est une des caractéristiques essentielles d’une interface radio. Il dépend du type de transmission utilisée sur la voie radio.

Pour un fonctionnement correcte:    CI=CI+N≥seuil

Pour les systèmes de la première génération (1G) le seuil est de 18 dB c’est à dire :

CI+N≥18 dB (est un système analogique)

Pour les systèmes de deuxième génération (2G) :

CI+N≥12 dB  (est un système numérique)

Il s’agit de déterminer la taille de motif la taille de motif nécessaire pour avoir un certain  I/(I+N).

Plus le seuil C/I+N  est bas, plus la taille de motif K nécessaire est faible c'est-à-dire si: C/I est bas implique que la distance de réutilisation D est bas ainsi la taille de motif K est bas.

II.3.14.1 Système limité par le bruit

Si on prend une seule cellule pour l’ensemble de la zone. Dans ce cas, les interférences Co-canal et canaux adjacents sont négligeables devant le bruit  (I<<N) c'est-à-dire:

CI+N≈EcN0

La taille de la zone à couvrir détermine la puissance nécessaire sur les émetteurs. Mais cette puissance est limitée. Le découpage en cellules est réalisé pour des questions de couverture et non par la mise en oeuvre de la réutilisation de ressources.

La taille des cellules est déterminée par l’ensemble des points pour lequel le signal est supérieur au bruit N. On désigne un tel système par « système limité par le bruit ».

C’est le cas typique des zones rurales qui sont faiblement peuplées. Les mêmes fréquences peuvent être réutilisées sur des sites très éloignés ce qui revient à utiliser des motifs de grande taille.

II.3.14.2 Système limité par les interférences

Si l’opérateur dispose de beaucoup de canaux sur chaque station de base, il va réutiliser au maximum les fréquences. L‘interférence Co-canal va être prépondérante par rapport à tous les autres brouillages : N<<I.

Le rapport C/(I+N) a donc la forme :

Où: représente l’ensemble des stations de base en émission sur les fréquences de du mobile et  : l’interférence reçue sur la Kième cellule de la première couronne (figure I.19).

Il faut donc estimer le C/I minimal sur la cellule. Le C/I est calculé dans le pire cas qui correspond aux conditions suivantes :

- totalité des stations de bases en émission à la puissance Pe

- mobile situé à une distance R de la station de base.

On a donc :

: Coefficient de proportionnalité

Où : Dk est la  distance entre le mobile est la Kième station de base interférente.

Il est possible de considérer seulement les six stations de base de la première couronne et de négliger l’interférence créée par les autres cellules.

Pour ces six cellules, la distance Dk peut  être approximée par la distance D. L‘interférence totale peut donc être approximée par :

Ainsi le rapport C/I s’écrit de la forme :

Le rapport C/I s’exprime donc uniquement en fonction de D/R et ne dépend pas des puissances utilisées. C’est pourquoi D/R est parfois appelé  << facteur de réduction d’interférence ».

En utilisant l’expression de K en fonction de D/R, on peut déduire le motif nécessaire pour un seuil de fonctionnement C/I donné.

Figure I.19. Interféreurs sur la première couronne

II.4 Gestion de l’itinérance

Le rôle principal d'un mécanisme de gestion de la localisation, ou de l'itinérance, est de permettre au système de connaître à tout instant la position d'un mobile et/ou d'un abonné. Cette fonction est nécessaire pour que le système puisse joindre un abonné. Dans la gestion de la localisation des mobiles, deux mécanismes de base interviennent :

- la localisation qui consiste à savoir où se trouve un mobile et ce, si possible, à tout moment ;

- la recherche d'abonné (ou paging) qui consiste à émettre des messages d'avis de

recherche dans les cellules où le système à précédemment localisé l'abonné.

Ces deux mécanismes sont antagonistes dans la mesure où, lorsque la position du mobile est connue avec précision, le coût de la localisation est important alors que le coût d'une recherche éventuelle sera faible. A contrario, une connaissance imprécise de la position du mobile entraîne un coût de recherche élevé alors que le coût de la localisation aura été faible.

II.5 Planification d’un réseau de téléphonie mobile

Avant de déployer un réseau de téléphonie mobile, il est indispensable de prédire le nombre d’antennes nécessaires pour offrir un service de bonne qualité, tout en limitant le matériel installé, et donc le cout du système.

II.5.1 Etapes de la planification

La planification d’un réseau GSM se compose de plusieurs  étapes :

– Le découpage du territoire en cellule, de telle sorte que tout le territoire soit couvert par le réseau. Il s’agit en  particulier de prendre en compte la densité de population d’une part, et les reliefs d’autre part.

– L’allocation de fréquence. A cause des interférences, il n’est pas possible d’utiliser une même bande de fréquence dans deux cellules adjacentes.

Le nombre de fréquences disponibles dans chaque cellule doit permettre d’acheminer un nombre suffisant de communications.

– La réduction de la taille des cellules. Si l’on se rend compte que la capacité des antennes est insuffisante pour acheminer le trafic (prévu ou existant), il est nécessaire de diminuer la taille des cellules, afin d’augmenter le nombre des antennes.

II.5.2 Le signal

Le signal émis est reçu par un terminal mobile est une onde ´électromagnétique. Il se propage donc à la vitesse de la lumière, soit 300000 km/s.

II.5.3 Les Interférences

Nous avons vu qu’il n’est pas possible d’utiliser une bande de fréquence donnée dans deux cellules adjacentes. Ceci est du aux interférences : les signaux se perturbent entre eux.

On distingue trois types d’interférences qui doivent être pris en compte au moment de la planification :

– Les interférences inter-symboles (IIS),

– Les interférences co-canal (ICC),

– Les interférences inter-fréquences (IIF).

II.5.3.1 Interférences Inter-Symboles (IIS)

Pendant l’émission d’un signal, les ondes électromagnétiques qui le composent subissent des réflexions plus ou moins nombreuses en fonction de l’environnement.

Un symbole (unité de base du signal) peut donc arriver au terminal mobile par plusieurs chemins. Comme ces chemins sont de longueurs différentes, un même symbole est reçu plusieurs fois `a des moments différents.

Par conséquent, au même moment, le mobile perçoit plusieurs symboles différents. Il peut être difficile de les distinguer : c’est l’interférence inter-symbole.

II.5.3.2 Interférences Co-Canal (ICC)

Un autre cas d’interférence a lieu quand plusieurs émissions ont lieu sur la même bande de fréquence. C’est le cas entre deux cellules qui utilisent les mêmes canaux pour leurs communications. Les signaux des deux émissions se mélangent : c’est l’interférence co-canal.

II.5.3.3 Interférences Inter-Fréquences (IIF)

Un signal émis à une fréquence donné s’affaiblit pendant son transport : il perd de la puissance, et sa fréquence se modifie : c’est l’´etallement de spectre.

Il y a donc recouvrement entre des signaux voisins : c’est l’interférence inter fréquences.

II.5.3.4 Somme des Interférences

Les différents types d’interférences s’additionnent pour brouiller le signal reçu. On note I le total des interférences présentes pour un signal donné :

II.5.4 Rapport Signal/Bruit

La taille des cellules est limitée par la qualité du signal. En effet, du bruit s’ajoute au signal. Ce bruit est du aux autres émetteurs téléphoniques, radio et télévisuels, à la circulation automobile, à la température, etc.

II.5.4.1 Estimation du bruit

Le niveau de bruit N0 en réception est donné par la formule de Johnson :

Le signal reçu par un terminal est limitée à une certaine bande de fréquence, qui correspond au canal sur lequel la réception a lieu.

La puissance du bruit est :

avec :  W la bande passante en Herz.

II.5.4.2 Les Décibels

Les décibels permettent la comparaison de deux grandeurs. Ils sont typiquement utilisés pour les signaux acoustiques, ou les signaux électromagnétiques.

C’est une grandeur sans unités.

II.5.4.3 La Puissance de Signal

La norme GSM préconise en réception un rapport signal à bruit d’environ 8 dB. On prend une marge de précaution de 2 dB : le rapport signal à bruit doit donc être de 10 dB.

Le niveau de bruit est :

Par conséquent le niveau du signal doit vérifier :

Remarque :

Watt vers dBm       P(dBm) = 10 ⋅ log10( 1000 ⋅ P(W) / 1W) = 10 ⋅ log10( P(W) / 1W) + 30

dBm vers Watt:     P(W) = 1W ⋅ 10(P(dBm) / 10) / 1000 = 10((P(dBm)- 30) / 10)

dBm vers Watt      P(mW) = 1mW ⋅ 10(P(dBm)/ 10)

II.5.5.  Volume de Trafic

Le concept de trafic permet une large population à être logé par un nombre limité de services.

Trafic : chaque utilisateur se voit attribuer un canal pour effectuer son appel ; et à la fin de l’appel, le canal précédemment occupé est immédiatement retourné à l’ensemble de canaux disponibles.

La Théorie du trafic a été inventé par le mathématicien danois, A.K. Erlang

Mesure du trafic : 1 Erlang représente la quantité de trafic transportée par un canal qui est totalement occupé. Par exemple, un canal radio qui est occupée 30 minutes pendant une heure transporte 0.5 Erlang de trafic.

GoS(Grade of service) : Mesure de la capacité de l’utilisateur d’accéder à une ressource partagée pendant l’heure de pointe au cours d’une semaine, un mois ou une année. GoS

est généralement donnée comme la probabilité de blocage des appels, ou la probabilité qu’un appel connaît un retard supérieur à une certaine valeur dans une file d’attente.

Ex : Le système cellulaire AMPS est conçu pour une GoS 2% de blocage. Cela implique que les attributions de canaux pour les cellules sont conçues pour que parmi 100 appels, 2 seront bloqués en raison de l’occupation du canal pendant l’heure de pointe.

Les lois d’Erlang permettent d’estimer le taux d’appels téléphoniques pour une zone donnée. Les paramètres considérés varient fortement avec le type de territoire concerné : entre deux régions de densité différente, mais également entre les zones d’habitation et les zones d’activités professionnelles. L’intensité du trafic par utilisateur est :

Au=µ*H Erlang3600                                              (10)

Avec :

μ : le taux d’appel par heure (nombre d’appel par haure).

H : la durée moyenne d’un appel (en seconde)

La densité de trafic produit est donc :

Avec :

dH la densité de population

Le trafic que la zone doit absorber est alors :

avec : S la surface de la cellule

La capacité de la cellule (nombre de canaux disponibles) doit être suffisante pour absorber ce trafic. Dans le cas contraire, il est nécessaire de réduire la taille de la cellule, ou d’augmenter le nombre de canaux disponibles.

EX1 : Dans un réseau sans fil, chaque abonné génère deux appels par heure en moyenne et un appel typique dure 120 secondes. Quelle est l’intensité du trafic ?

Au = (2*120)/3600= 0,0667 Erlangs.

Ex2 : Afin de déterminer l’intensité du trafic sur une ligne, nous avons recueilli les données suivantes au cours une période de 90 minutes. Calculer l’intensité du traffic correspondante ?

| Numéro d’appel | Durée d’appel |
| --- | --- |
| 1 | 60 |
| 2 | 74 |
| 3 | 80 |
| 4 | 90 |
| 5 | 92 |
| 6 | 70 |
| 7 | 96 |
| 8 | 48 |
| 9 | 64 |
| 10 | 126 |