République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université de Hamma Lakhdar

Institut des Sciences et Technologie

Département d’Electronique

2iéme Master Télécommunications

Module : Communication mobile

La quatrième génération (4G)

Le travail personnel sur :

Présenté par :

- Zaoui Bachir

L'année universitaire : 2014/2015

Introduction

Les réseaux mobiles et sans fil ont connu un essor sans précédent ces dernières années. Il s’agit d’une       part du déploiement de plusieurs générations successives de réseaux de télécommunications  essentiellement dédiés à la téléphonie (2G, GSM) puis plus orientés vers le multimédia (3G, UMTS).  D’autre part, les réseaux locaux sans fil sont rentrés dans la vie quotidienne au travers de standards phares  tels que WiFi, Bluetooth, etc.

Les évolutions se poursuivent de partout, tant dans le monde des réseaux spécialisés (capteurs,  étiquettes intelligentes, etc.) que des réseaux télécoms. Ceux-ci voient désormais des solutions        concurrentes apparaître provenant de divers horizons : monde télécoms classiques avec HS(D)PA,  monde des réseaux sans fil avec le WiMAX voire le monde de la diffusion télévision terrestre et satellite  (DVB-T, DVB-H, DVB-S). La future génération de réseaux sans fil dite de quatrième génération (4G)  apporte un véritablement tournant dans le foisonnement et la disparité des solutions existantes.  L’objectif cette fois sera certes d’augmenter les débits et les applications prises en charge par ces  réseaux mais encore de construire un cadre permettant leur interopérabilité. Des premières solutions  sont déjà disponibles auprès de la plupart des opérateurs de télécommunications mais la plupart d’entre

elles sont des solutions spécifiques à un type d’interconnexion et à un opérateur.

La planification d'un réseau mobile consiste à déterminer l'ensemble des composantes matérielles et logicielles

de ces systèmes, les positionner, les interconnecter et les utiliser de façon optimale, en respectant, entre autres,

une série de contraintes de qualité de service. Ce processus qui peut être à la fois long et coûteux a lieu avant

la mise en opération du réseau.

Pour les réseaux de première génération (1G), de deuxième génération (2G) et de troisième génération (3G),

les réseaux de prochaine génération orientent la planification des réseaux cellulaires vers de nouvelles

avenues de recherche. En effet, les tendances portent de plus en plus vers une intégration transparente des

technologies sans fil existantes, comme les systèmes GSM, LAN, AdHoc en un environnement totalement

hétérogène. Cette nouvelle vague de pensée distingue la 4ème génération des générations précédentes, où

seul primait le besoin de développement de nouvelles normes et de nouveaux standards. Les systèmes 4G

sont complètement orientés vers l'utilisateur final, en fournissant des services variés à haut débit et sans

coupure à travers les réseaux. Toutefois, la migration des systèmes actuels vers la 4ème génération constitue

un énorme défi. Dans la littérature, plusieurs travaux abordent ce problème en considérant plusieurs

aspects.

Dans ce travail , on s’est concentré sur l’étude les performances de réseaux 4G

1  - Historique sur la 4G :

La 4G (ou 4-G) est l'abréviation de 4e génération de téléphonie mobile, le successeur de la 3G (3e génération).      C'est une dénomination informelle, orientée vers le consommateur, qui regroupe un ensemble de critères de performances : débit, qualité de services, etc.

En 2002, la vision stratégique pour la 4G, que l’UIT a désigné comme IMT-Advanced, a été aménagé.

En 2005, la technologie de transmission OFDMA (Orthogonal frequency-division multiple  access) est choisi comme candidat pour la liaison descendante HSOPA, rebaptisée plus tard 3GPP Long  Term Evolution (LTE) de l'air l'interface E-UTRA. En Novembre 2005, KT démontre le service mobile  WiMAX à Busan, Corée du Sud.

La société japonaise NTT DoCoMo (Nippon Telegraph & Telephone) a testé, en Février 2007, un  prototype de communication 4G système MIMO 4x4 appelé VSF-OFCDM à 100 Mbit/s tout en se         déplaçant,  et 1 Gbit/s à l'arrêt. Un an plus tard, le commissaire européen Viviane Reding a proposé  de réaffecter des 500-800 MHz pour les communications sans fil.

En Avril 2008, juste après avoir reçu la lettre circulaire, le 3GPP a organisé un atelier sur les  IMT-Advanced où il a été décidé que LTE-Advanced, une évolution de la norme LTE en cours permettra de       répondre,  voire dépasser les exigences IMT-Advanced qui suit l'ordre du jour de l'UIT-R.

En Décembre 2009, Sprint a commencé à annoncer "4G" de service dans certaines villes des États Unis,  en dépit de la moyenne des vitesses de téléchargement de seulement 3-6 Mbit / s avec une vitesse de pointe  de 10 Mbit / s (pas disponible sur tous les marchés).

Le 25 Février 2010, l'Estonie a ouvert EMT LTE "4G" travail en réseau dans le régime d'essai. Le 5  Juin 2010, Sprint Nextel a publié le premier Smartphone 4G, l'Evo HTC 4G. En Juillet 2010, MTS  Ouzbékistan à Tachkent déployé LTE. Le 25 août 2010, la Lettonie a ouvert LMT LTE "4G" travail en  réseau dans le régime d'essai de 50% du territoire.

2 – 4G(LTE) :

Les services de communications mobiles sont en train de suivre la même évolution que celle des  services fixes, c’est-à-dire une transition accélérée vers l’accès à très haut débit. Ce sont les réseaux 4G  qui permettent de répondre aux demandes croissantes des usages mobiles, tant en termes de qualité des  services offerts que de capacité d’écoulement du trafic par les réseaux.

La technologie de la quatrième génération(4G) ou  LTE (Long Term Evolution s'appuie sur un

réseau de  transport à commutation  de paquet IP. Elle n’a pas prévu de mode d'acheminement pour la voix,    autre que la VoIP, contrairement à la  3G qui transporte la voix en mode circuit.

Le LTE utilise des bandes de fréquences hertziennes d’une largeur pouvant varier de 1,4 MHz à  20 MHz, permettant ainsi d'obtenir (pour une bande 20 MHz) un débit binaire théorique pouvant  atteindre 300 Mbit/s en « downlink », alors que la "vraie 4G" offre un débit descendant atteignant 1 Gbit/s.

La technologie LTE repose sur une combinaison de technologies sophistiquées à même d'élever  nettement le niveau de performances (très haut débit et latence) par rapport aux réseaux 3G existants.  Le multiplexage OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) apporte une optimisation  dans l’utilisation des fréquences en minimisant les interférences. Le recours à des techniques d’antennes  multiples (déjà utilisés pour le Wi-Fi oule WiMax) permet de multiplier les canaux de communication  parallèles, ce qui augmente le débit total et la portée.

Figure 1 : Présentation générale sur le système LTE .

3 - Buts de la 4G :

La 4èmegénération vise à améliorer l’efficacité spectrale et à augmenter la capacité de gestion du  nombre de mobiles dans une même cellule. Elle tente aussi d’offrir des débits élevés en situation  de mobilité et à offrir une mobilité totale à l’utilisateur en établissant l’interopérabilité entre différentes  technologies existantes. Elle vise à rendre le passage entre les réseaux transparent pour l’utilisateur, à éviter  l’interruption des services durant le transfert intercellulaire, et à basculer  l’utilisation vers le tout-IP.

Les principaux objectifs visés par les réseaux de 4èmegénération sont les suivants :

- Assurer la continuité de la session en cours.

- Réduire les délais et le trafic de signalisation.

- Fournir une meilleure qualité de service.

- Optimiser l’utilisation des ressources.

- Réduire le délai de relève, le délai de bout-en-bout, la gigue et la perte de paquets.

- Minimiser le coût de signalisation.

4  - Architecture :

Les réseaux LTE sont des réseaux cellulaires constitués de milliers de cellules radio qui utilisent les  mêmes fréquences hertziennes, y compris dans les cellules radio mitoyennes, grâce aux codages  radio OFDMA et SC-FDMA. La figure 2 présente l’architecture du réseau LTE

Figure 2 : Architecture générale du LTE.

Les nouveaux blocs spécifiés pour l’architecture, connus aussi sous le nom d’EPS (Evolved  Packet System), sont l’EPC (Evolved Packet Core) et l’E-UTRAN (Evolved UTRAN).  La figure 3 présente une architecture simplifiée de la partie EPS du réseau LTE.

Figure 3: Architecture d’EPS (Evolved Packet System) .

4.1 - EPC (Evolved Packet Core) :

Le cœur de réseau appelé « EPC » (Evolved Packet Core) utilise des technologies « full IP », c'est-à-dire basées sur les protocoles Internet pour la signalisation qui permet des temps de latence réduits,  le transport de la voix et des données. Ce cœur de réseau permet l’interconnexion via des  routeurs avec les autres eNodeB distants, les réseaux des autres opérateurs mobiles, les réseaux de  téléphonie fixe et le réseau Internet.

EPC Simplifie le réseau d’architecture à tout IP, comme il assure la mobilité entre 3GPP based  système, et aussi non 3GPP based système par exemple WIMAX et CDMA2000.

Le réseau cœur EPC est constitué de plusieurs éléments comme la montre la figure suivante :

Figure 4 : Architecture du réseau cœur EPC .

EPC est l’élément principal de l’architecture SAE. Il a un rôle équivalent du NSS dans le réseau  GPRS.

Le cœur réseau est composé de deux parties séparées :

4.1.1 - La partie Signalisation :

Gère la mobilité et le rattachement des abonnés sur le réseau, il s’agit du MME. Une base de données  permettant entre autre d’authentifier l’abonné, de consulter leurs abonnements et de chiffrer les  communications, il s’agit du HSS.

Une politique de tarification, qui permet de gérer l’accès au réseau de données (PDN) en fonction du  forfait de l’abonnée, il s’agit du PCRF.

 MME : Mobility Management Entity (3GPP Release 8)

Cette partie est responsable de la localisation et la poursuite du terminal mobile (UE) entre les  appels et la sélection d’une bonne S-GW (Serving-GetWay) à travers une connexion.

Comme elle réalise le dernier point de la protection par codage, donc par conséquent c’est le point qui  valide l’interception de signalisation. Ainsi, qu'elle contrôle le signal entre le UE (Utilisateur  Equipment) et le réseau cœur, et assure l’établissement, la maintenance, et l’élargissement de la  porteuse radio services.

 HSS : Home Suscriber Service

Base de données similaire au HLR en GSM / WCDMA réseau cœur qui contient les informations  du suscriber-related (les abonnées voisins), et porte l’appel de control et la session management.  Elle est Principalement désignée à l’authentification, l’autorisation, la sécurité, le débit et fournit une  localisation détaillée à l’utilisateur.

PDN-GW: Packet Data Network GateWay (3GPP Release8)

Est une porteuse du chemin de données entre UE et PDN à trois segments:

- La porteuse radio entre UE et eNodeB.

- La porteuse des données entre eNodeB et SGW.

- La porteuse des données entre SGW et PGW.

PCRF: Policy and Charging Rules Function (3GPP Release7)

Responsable sur la décision principale du control. Il fournit une QoS d'autorisation pour décider le  traitement des données en respectant l’abonnement des utilisateurs.

SGW: Serving Gateway (3GPP Release 8)

C’est la jonction principale entre le réseau radio accès et le réseau cœur Serving GetWay (SGW)  achemine les paquets de données, maintient la connexion de l’inter-eNodeB handover,puis intersystème  handover entre LTE et GSM/UMTS et réserve le contexte du terminal mobile (UE), comme les  paramètres de la porteuse service et le routage des informations.

P-GW: Packet-Switch GetWay

Packet-Switch GetWay (P-GW) Fournit la connectivité au terminal mobile (UE) vers lepaquet  externe du réseau de l’information et alloue les adresses IP d’un UE, ainsi que les applications de  la QoS, et maintient la connexion mobile entre LTE/UMTS/GSM systèmes et le non 3GPP  système.

 SGSN : Serving GRPS Support Nom

Interconnecte le LTE, UMTS, et le réseau GSM pour augmenter la mobilité.

4.2 - La partie radio eUTRAN :

La partie radio du réseau, appelée « eUTRAN » est simplifiée par rapport à celles des réseaux  2G (BSS) et 3G (UTRAN) par l’intégration dans les stations de base « eNodeB » avec des liaisons  en fibres optiques et des liens IP reliant les eNodeB entre eux (liens X2).

Ainsi que des fonctions de contrôle qui étaient auparavant implémentées dans les RNC (Radio Network  Controller) des réseaux 3G UMTS. Cette partie est responsable sur le management des ressources radio,  la porteuse, la compression, la sécurité, et la connectivité vers le réseau cœur évolué.

eNodeB

L’eNodeB est l’équivalent de la BTS dans le réseau GSM et NodeB dans l’UMTS, la fonctionnalité de handover est plus robuste dans LTE. Ce sont des antennes qui relient les UE avec le réseau   cœur du LTE via les RF air interface. Ainsi qu'ils fournies la fonctionnalité du contrôleur radio réside dans  eNodeB, le résultat est plus efficace, et le réseau est moins latent, par exemple la mobilité est déterminée par  eNodeB a la place de BSC ou RNC.

4.3 - La partie IMS (IP Multimedia Sub-system) :

Définition :

L’IP Multimedia Sub-system (IMS) est une architecture standardisée NGN (Next Generation  Network) pour les opérateurs de téléphonie, qui permet de fournir des services multimédias fixes et  mobiles. Cette architecture utilise la technologie VoIP ainsi qu'une implémentation 3GPP standardisée.

Les systèmes téléphoniques existants (commutation de paquets et commutation de circuits) sont  pris en charge. L’objectif d’IMS n’est pas seulement de permettre de nouveaux services, existants ou futurs,  proposés sur Internet, les utilisateurs doivent aussi être capables d’utiliser ces services aussi bien en  déplacement (situation de roaming) que depuis chez eux. Pour cela, l’IMS utilise les  protocoles standards  IP. Ainsi, une session multimédia, qu’elles’effectue entre deux utilisateurs IMS, entre un utilisateur IMS et un internaute, ou bien encore entre deux internautes, est établie en utilisant exactement le même  protocole. De plus, les interfaces de développement de services sont également basées sur les protocoles IP.  C’est pour cela qu’IMS fait véritablement converger l’Internet  et le monde de la téléphonie cellulaire ; Il utilise les technologies cellulaires pour fournir  un accès en tout lieu, et les technologies  Internet pour fournir les services.

Exemples de services de l’IMS

• Echange de fichiers pendant un appel.

• Un usager peut créer une règle qui le montre connecté après une certaine heure et rejette tous les appels  en provenance d’un appelant de son groupe professionnel.

• Un usager peut couper lorsque ses collègues professionnels appellent et les rediriger vers une page  Web spécifique présentant l'hôtel où il passe ses vacances.

• Un usager peut activer la sonnerie au niveau de tous ses appareils en fonction de l’appelant.

• Messagerie instantanée et vidéo conférence.

5 - Comparaison entre les réseaux 3G et 4G :

Appréhender les évolutions et le fonctionnement des réseaux mobiles en évolution vers des  technologies LTE (Long Term Evolution). La figure suivante montre une simple comparaison  entre l’architecture du réseau de troisième génération et celui de la quatrième génératio

Figure 5 : Comparaison 3G / 4G

Les MME (Mobility Management Entity) remplacent les dispositifs PDSN / SGSN et BCS/RNC. Les eNodeBs remplacent les BTS / NodeB Seving.

Les PDN (Packet Data Network) remplacent les GGSN.

6 - Les caractéristiques fondamentales de la 4G :

La 4G permet effectivement d’avoir des performances de Qos très fiables, en citant par la suite quelques  paramètres :

6.1 - Débits et fréquences du réseau 4G :

L’évolution des débits suit une progression semblable à celle de la capacité de calcul.

Chaque nouvelle technologie de réseaux mobiles augmente les débits et suscite une attente de débits supérieurs. Il était ainsi également clair dès 2004 que le LTE devrait fournir de très hauts  débits.  Au- delà des limitations capacitaires, le débit fourni à un utilisateur dépend de sesconditions radio, liées en particulier à sa position dans la cellule, des techniques de transmission  employées et de la ressource  spectrale disponible.

L’établissent des standards de performances communément admis pour les réseaux 4G :

100 Mbit/s sur le lien radio descendant (antenne relais vers mobile), et 50 Mbit/s maximum sur  le lien montant (mobile vers antenne relais). La technologie LTE fonctionne dans une variété de fréquences  selon la zone géographique couverte : 700 MHz aux Etats-Unis pour le réseau de Verizon Wireless, 2,6 GHz et 800 MHz en Europe, et 2,1 GHz pour le réseau japonais de NTT Docomo (opérateur  japonais).

Les objectifs de débit maximal définis pour le LTE sont les suivants : • 100 Mbit/s en voie descendante pour une largeur de bande allouée de 20 MHz, soit une efficacité

spectrale crête de 5 bit/s/Hz.

• 50 Mbit/s en voie montante pour une largeur de bande allouée de 20 MHz, soit une efficacité  spectrale crête de 2,5 bit/s/Hz.

Ces chiffres supposent un UE de référence comprenant :

• deux antennes en réception.

• une antenne en émission.

Pour le LTE y auna, deux antennes d’émission à la station de base et deux antennes en réception au  niveau de l’UE.

L’utilisateur peut ainsi accéder à ses services favoris chez lui ou hors de son domicile avec une fluidité homogène. En complément, le débit est jugé comme un facteur de comparaison entre  opérateurs et une course aux débits est en marche dans certains pays.

Enfin, des débits toujours plus élevés ouvrent la porte à l’introduction de nouveaux services,

sources de revenus et/ou de différenciation pour les opérateurs.

6.2 – Latence :

A. Latence du plan de contrôle :

L’objectif fixé pour le LTE est d’améliorer la latence du plan de contrôle par rapport à l’UMTS, via  un temps de transition inférieur à 100 ms entre un état de veille de l’UE et un état actif autorisant  l’établissement du plan usager.

B. Latence du plan usager :

La latence du plan usager est définie par le temps de transmission d’un paquet entre la couche IP de  l’UE et la couche IP d’un nœud du réseau d’accès ou inversement. En d’autres termes, la latence du plan  usager correspond au délai de transmission d’un paquet IP au sein du réseau d’accès. Le LTE vise une  latence du plan usager inférieure à 5 ms dans des conditions de faible charge du réseau et pour des  paquets IP de petite taille.

Le tableau 1 présente les deux types de latence existante dans le réseau LTE, ainsi que leurs différences  dans les domaines de duplexage (FDD et TDD)

.

Tableau 1 : La latence pour chaque multiplexage.

6.3 - L’agilité en fréquence :

Le LTE doit pouvoir opérer sur des porteuses de différentes largeurs afin de s’adapter à des allocations  spectrales variées. Les largeurs de bande initialement requises ont par la suite été m défiées pour devenir les  suivantes : 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz et 20 MHz dans les sens montant et descendant.  Notons que le débit crête est proportionnel à la largeur de bande. Les modes de duplexage FDD et TDD  doivent être pris en charge pour toutes ces largeurs de bande.

6.4 - Codage et sécurité :

L’utilisation du codage OFDMA( (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) est une  technologie  de codage radio de type « Accès multiple par répartition en fréquence » (AMRF ou en  anglais FDMA) pour la liaison descendante et du SC-FDMA (Le single-carrierFDMA est une technologie  de codage radio de type accès multiple par répartition en fréquence pour la liaison montante au lieu  du W-CDMA en UMTS).

L'OFDMA et sa variante SC-FDMA sont dérivés du codage OFDM (utilisé par exemple sur les liens  ADSL et dans les réseaux WiFi), mais contrairement à l'OFDM, l'OFDMA est optimisé pour l’accès  multiple, c’est-à-dire le partage simultané de la ressource spectrale(bande de fréquence) entre plusieurs  utilisateurs distants les uns des autres. L’OFDMA est compatible avec la technique des  antennes MIMO .

6.5 – Multiplexage :

Il existe deux modes de multiplexage de fréquences :

Les spécifications LTE prévoient le fonctionnement en mode dual : multiplexage de fréquences  (FDD) et multiplexage temporel (TDD). En mode FDD (Frequency Division Duplexing), l'émission et  la réception se font à des fréquences différentes. En mode TDD, l'émission et la réception transitent à  une même fréquence, mais à des instants différents.

C’est le premier mode (FDD) qui fait l'objet de l'appel à candidatures en France. C'est aussi celui qui  est actuellement mis en œuvre dans les équipements télécoms et déployé dans la plupart des premiers  réseaux 4G LTE autorisés. Le deuxième mode (TDD) fonctionne sur des bandes de fréquences distinctes qui  feront l’objet d’attributions ultérieures.

6.5.1 - Structure d’une trame LTE :

Une trame LTE dure 10 ms. Elle est découpée en 10 sous trames d'une durée de 1 ms.

Chaque Sous trame est divisée en deux slots de 0,5ms. Un slot dure donc 0,5 ms, durée pendant  laquelle est transmis 7 symboles par bande OFDM. Or, nous avons vu qu'il y avait 12 bandes.

Par conséquent, 7 symboles *12 bandes = 84 symboles sont transmis en 0,5 ms.

La figure 6 présente la trame radio dans le réseau LTE.

Figure 6 : Le fonctionnement d’une trame radio.

1 symbole peut transmette 1 bit à 6 bits selon la modulation choisie (QPSK à 128 QAM).

Par exemple, 1 symbole représente un carton, et dans un carton nous pouvons avoir une boite ou 6 boites. Si  nous souhaitons transporter le plus de boite, nous avons intérêt à mettre 6 boites par carton, ce qui fragilise  encore plus le transport, nous favoriserons dons le 128 QAM (6 bits à transmettre) si le mobile et la station  de base sont proches (transport peu éloigné entre le point A et le point B).

Les transmissions downlink et uplink sont organisés en deux types de structures qui sont :

- Structure de type 1 : duplex de fréquence division FDD.

- Structure de type 2 : duplex par séparation temporelle TDD.

A. Structure de type 1 : FDD

FDD (Frequency Division Duplexing) désigne une méthode de duplexage dans le domaine des  télécommunications sans fil. L'émission et la réception des données se font à des fréquences différentes ;  autrement dit, la fréquence de la porteuse du signal est différente suivant que le sens de la liaison est  montant ou descendant.

Cette technique permet d'émettre et de recevoir simultanément, c'est son principal avantage face  à l'autre technique majeure de duplexage, le Time Division Duplexing (TDD).

La figure 7 présente la trame FDD.

Figure 7 : Structure de la trame radio.

Nous pouvons représenter un signal LTE dans une carte à deux dimensionnelle comme indiqué dans la  figure 7. L'axe horizontal est le domaine de temps et l'axe vertical est le domaine de fréquence. L'unité  minimale sur l'axe vertical est un transporteur sous et l'unité minimale sur l'axe horizontal est le symbole.  Tant Pour le domaine de temps que le domaine de fréquence, il y a hiérarchies multiple des unités, signifiant  une combinaison multiple d'une unité plus petite devient de plus grandes unités.

B. Structure de type 2 : TDD

Le Duplex par séparation temporelle TDD (Time-Division Duplex) est une technique permettant à  un canal de télécommunication utilisant une même ressource de transmission (un canal radio par exemple)  de séparer dans le temps l'émission et la réception.

Cette technique présente un avantage certain dans le cas où les débits d'émission et de réception sont  variables et asymétriques. Lorsque le débit d'émission augmente ou diminue, davantage ou moins de bande  passante peut être allouée. Un autre avantage de cette technique concerne les terminaux mobiles se déplaçant  à très faible vitesse ou en position fixe. Dans ce cas, la technique de "beamforming" est très efficace avec un  système TDD.

Figure 8 : Les slots d’une trame radio.

LTE a l’avantage de s’adapter aux anciennes normes existantes. La transition est donc possible avec   le l’UMTS FDD (W-CDMA), l’UMTS TDD et le GSM/EDGE.

Les tableaux 2 et 3 présentent respectivement les bandes de fréquences utilisées pour le FDD ainsi que  pour le TDD.

Tableau 2 : Les bandes de FDD                                      Tableau 3 : Les bandes de TDD

6.6 - La mobilité :

La mobilité est une fonction clé pour les réseaux mobiles. Le LTE vise à rester fonctionnel  pour des UE se déplaçant à des vitesses élevées (jusqu’à 350 km/h, et même 500km/h en fonction de la  bande de fréquences), tout en étant optimisé pour des vitesses de l’UE faibles (entre 0 et 15 km/h). L’effet  des handovers intra-système (procédure de mobilité entre deux cellules LTE) sur la qualité vocale est  moins  qu’en GSM, ou équivalent. Le système intègre également des mécanismes optimisant les délais  et la perte de paquets lors d’un handover intra-système .

6.7 - Modulation adaptative et codage :

Principalement par la mise en œuvre de la modulation 16 QAM (16 Quadrature Amplitude  Modulation à 16 états). Cette modulation permet de doubler la capacité de transfert par rapport à la  modulation utilisée pour l'UMTS, la QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) qui est basée sur deux  porteuses de même fréquence déphasées de 90 degrés, soit 2 puissance 2 = 4 états d'information. Pour sa  part, la 16 QAM combine deux niveaux d'amplitude avec deux porteuses en quadrature, soit 2 puissance  4 = 16 états d'information. Chaqu'une de ces modulations est utilisée pour un lien précis tel que :

Modulations Downlink : QPSK, 16QAM et 64QAM

Modulations Uplink : QPSK et 16QAM

6.8 - Les types de transmission utilisée dans la 4 G :

Un des éléments clés de la LTE est l’utilisation de ces deux techniques OFDMA et SC-FDMA, qu’on présentera  par la suite, en tant que porteur du signal et des régimes d’accès.

6.8.1 - OFDMA :

L'OFDMA est une technologie de codage radio de type « Accès multiple par répartition en  fréquence » qui est utilisée notamment dans les réseaux de téléphonie mobile de 4emegénération LTE.  Elle est également utilisée par d'autres systèmes de radiocommunication, tels

les versions évoluées des normes de réseaux locaux sans fil WIFI (IEEE 802.11 versions n, IEEE  802.22  et WiBro) ainsi que par certaines normes de télévision numérique. Commepour d'autres  techniques de  codage permettant l'accès multiples (TDMA, FDMA, CDMA),l’objectif est de partager  une ressource radio  commune (bande de fréquence) et d’en attribuerdynamiquement des parties à  plusieurs utilisateurs.

Origine et avantages :

L'OFDMA et sa variante SC-FDMA sont dérivés du codage OFDM (utilisé par exemplesur les liens  ADSL et dans les réseaux WiFI), mais contrairement à l'OFDM, l'OFDMA est optimisé pour l’accès  multiple, ainsi qu'il est compatible avec la technique des antennes MIMO.

L’OFDMA a attiré l'attention comme une alternative séduisante au codage CDMA qui est utilisé dans  les réseaux 3G UMTS, particulièrement dans le sens de transmission downlink des réseaux mobiles, car  il permet pour une même largeur spectrale, un débit binaire plus élevé grâce à sa grande efficacité  spectrale (nombre de bits transmis par Hertz) et à sa capacité à conserver un débit élevé même dans des  environnements défavorables avec échos et trajets multiples des ondes radio. Ce codage (tout comme le  CDMA utilisé dans les réseaux mobiles 3G) permet un facteur de réutilisation des fréquences égal à « 1 »,  c’est-à-dire que des cellules radio adjacentes peuvent réutiliser les mêmes fréquences hertziennes.

Principes :

Le codage OFDMA consiste en un codage et une modulation numérique d'un ou plusieurs  signaux binaires pour les transformer en échantillons numériques destinés à être émis sur une (ou  plusieurs) antennes radio ; réciproquement le signal radio reçoit le traitement inverse en réception.

Le principe de l'OFDMA est de répartir sur un grand nombre de sous-porteuses le signalnumérique que  l'on veut transmettre ce qui permet, pour un même débit global, d'avoir sur chaque canal un débit plus  faible et donc un temps d'émission de chaque symbole plus long (66.7 µs pour le LTE) ; cela limite les problèmes d'interférences inter-symboles et de fading liés aux « chemins multiples de propagation »  qui existent dans les liaisons radio de moyenne et longue portées (quand le débit binaire sur une  porteuse est élevé, l'écho d'un symbole arrivant en retard à cause d’une propagation multi-trajets perturbe  le ou les symboles suivants) :

Figure 11 : Les porteuses de l’OFDMA.

Un filtrage séparé de chaque sous-porteuse n'est pas nécessaire pour le décodage dans leterminal  récepteur, une « Transformée de Fourier » FFT est suffisante pour séparer les sous-porteuses l'une de  l'autre. Dans le cas du LTE, il y a jusqu'à 1200 porteuses indépendantes.

Orthogonalité (le « O » de OFDMA) : en utilisant des signaux orthogonaux les uns aux autres pour les  sous-porteuses contiguës, il évite les interférences mutuelles. Ce résultat estobtenu en ayant un écart de fréquence entre les sous-porteuses qui est égal à la fréquence des symboles sur chaque sous-porteuse.  Cela signifie que lorsque les signaux sont démodulés, ils ont un nombre entier de cycles dans la durée du  symbole et leur contribution aux interférences est égale à zéro; en d'autres termes, le produit scalaire entre  chacune des sous-porteuses est nul pendant la durée de transmission d'un symbole (66.7 µs en LTE, soit  une fréquence de 15 KHz, ce qui correspond à l'écart de fréquence entre 2 sous-porteuses).

Un CP (préfixe cyclique) est utilisé dans les transmissions OFDMA, afin de conserver l’orthogonalité  et les propriétés sinusoïdales du signal pour les canaux à trajets multiples. Ce préfixe cyclique est ajouté  au début des symboles émis. En LTE, deux longueurs différentes de préfixe cyclique sont prévues pour  s’adapter à des temps différents de propagation du canal de transmission qui dépendent de la taille de la  cellule radio et de l'environnement : un préfixe cyclique normal de 4,7 µs, et un préfixe cyclique étendu de  16,6 µs utilisé dans les très grandes cellules radio (ce préfixe représente de 7 à 25 % de la durée d’un  symbole).

Ce codage est associé dans les réseaux LTE à des modulations de type QPSK ou QAM utilisées sur  chacun des canaux, pour s'adapter aux conditions radio locales et à la distance séparant l'antenne de  chaque terminal .

6.8.2 - SC-FDMA :

Le single-carrier FDMA est une technologie de codage radio de type accès multiple par répartition en fréquence  utilisée notamment dans les réseaux de téléphonie mobile de 4ème génération LTE.

Comme pour d'autres techniques à schéma d'accès multiples (TDMA, FDMA, CDMA, OFDMA), le  but est l'attribution et le partage d'une ressource radio commune (bande de fréquence) entre plusieurs  utilisateurs. Le SC-FDMA peut être considéré comme une variantelinéaire des codages OFDM et  OFDMA, dans le sens où il consiste aussi à répartir sur un grand nombre de sousporteuses du signal  numérique, mais il utilise en complément, une « DFT » (Transformation de Fourier discrète du  signal) supplémentaire pour pré-coder l'OFDMA conventionnel.

Le SC-FDMA a attiré l'attention comme une alternative séduisante à l'OFDMA,  particulièrement dans les communications terre-satellite et dans le sens de transmission montant des  réseaux 4G LTE où son PAPR (peak-to-average power ratio) plus faible que celui de l'OFDMA  bénéficie au terminal mobile en termes d’efficacité énergétique, en diminuant la puissance crête  d’émission et donc le poids et le coût du terminal (smartphone ou tablette tactile).

Il a été adopté pour les liaisons uplink de certaines normes 3GPP, plus particulièrement pour la partie  radio (eUTRAN) des réseaux mobiles « LTE », car ce codage permet de diminuer la consommation  électrique du terminal et donc d'augmenter l'autonomie de sa batterie. Pour les liaisons radio downlink  des réseaux LTE, pour lesquelles il y a moins de contraintes énergétiques, c'est l'OFDMA qui est utilisé car  il permet pour une même largeur spectrale, un débit binaire plus élevé.

Codage radio OFDMA et SC-FDMA : conversion numérique/analogique

6.8.3 - Comparaison entre l’OFDMA et le SC-FDMA :

La figure suivante permet de relever les points communs entre l’OFDMA et le SC-FDMA :

- Une transmission de données en blocs.

- Un multiplexage des données en fréquence dans le cas où ils sont répartis sur plusieurs sous-porteuses orthogonales.

- Une égalisation de canal réalisée dans le domaine fréquentiel.

- Une complexité globalement équivalente.

Figure 12 : Similitude entre une chaine OFDMA et SC-FDMA .

Mais ces techniques n’ont pas que des points communs. La différence majeure entre elles, réside dans  le fait que l’OFDMA est une technique de transmission multi-porteuse tandis que la SC-FDMA  est  une  technique mono-porteuse .

.

Figure 13 : La différence entre OFDMA et SC-FDM

7 – Les avantages :

Ces fréquences sont destinées au déploiement de réseaux mobiles à très haut débit, pour apporter au  consommateur une capacité et une qualité de services supérieures aux offres actuelles d’internet  mobile. La technologie LTE « Long Term Evolution » offre aux utilisateurs des débits de plusieurs  dizaines de Mbit/s, largement supérieurs aux performances des technologies 3G et 3G+ actuellement  déployées, ainsi que des latences plus faibles favorisant une meilleure interactivité.

Avec le 4G, on se dirige vers la transmission de toutes les informations – voix et données – par IP,  le même protocole qu’on utilise sur Internet. Pour les fournisseurs, c’est plus facile et moins cher à  gérer. Ça facilite aussi le développement d’applications multimédias.

Cette génération permet des vitesses de téléchargement plus rapides et des temps de latence

plus courts.

Selon les critères de l’Union internationale des télécommunications (UIT), qui établit les

normes pour les réseaux cellulaires, le vrai 4G devrait offrir des vitesses de téléchargement de

100 Mbit/s pour un utilisateur en mouvement et de 1 Gbit/s en mode stationnaire.

8 – La conclusion :

Dans ce travail, j'ai présenté un aperçu des différents composants et caractéristiques de la  technologie LTE (quatrième génération) afin de présenter par la suite la terminologie des termes utilisés dans  cette technologie.

Si le déploiement de la 4G est suffisamment rapide, et si le retard pris par la fibre optique tarde à se résorber, on peut envisager que le Très Haut Débit rassemble dans les années à venir plus d'utilisateurs mobiles que fixes. Il est d'ores et déjà certain aussi, que comme pour l'ADSL et plus encore pour la fibre, les utilisateurs habitant dans des zones densément peuplées seront largement favorisés et pourront profiter bien avant les autres de tels débits.

Rappelons néanmoins qu'à l'heure actuelle, la fibre optique, qui permet en théorie d'atteindre 100 Mbits/s dépasse rarement 40 Mbits/s. Il est probable que cette situation se retrouve aussi dans l'internet mobile, comme ce fut le cas pour les générations, EDGE, 3G et 3G+ précédentes dont les débits restaient bien inférieurs à leurs maximums théoriques. Pour lutter contre cette tendance l'ARCEP a d'ores et déjà prévenu que les opérateurs devront fournir un débit d'au moins 60 Mbits/s pour employer l'appellation 4G.