Université d'El-oued						                    Nouvembre 2017

Faculté des sciences et de la technologie                                      Département de Génie Electrique.                                    Module: Communications Mobiles.  		                             Master II Télécommunications.

TP 4 Planification de réseau sans  fil WIMAX  par le logiciel Atoll

Bute de TP:

### Le but de ce TP est la planification du réseau Sans fil WIMAX (Acronyme pour Worldwide Interoperability for Microwave Access) en utilisant Atoll.

### Introduction :

Les zones rurales ont toujours été difficiles à desservir par les réseaux de télécommunication du fait de l’utilisation des câbles. Le Wifi qui a connu une évolution importante ces dernières années et son cout de plus en plus abordable devrait constitue la solution a ce problème. Le Wifi étant limite par sa portée, il sera uniquement utiliser pour les WLAN.

La technologie WIMAX a donc pour mission de combler cette défaillance et de permettre aux utilisateurs d’avoir un accès haut débit à Internet sans avoir besoin de se connecter sur les câbles mais plutôt une connexion longue distance et sans fil.

Le WIMAX est complémentaire au Wifi et fait parti des réseaux WMAN. Cette technologie futuriste pourrait être employée dans les milieux urbains denses pour offrir des services larges bandes car l’utilisation des câbles serait encombrante. Cette nouvelle technologie est basée sur de nouvelles techniques de modulation, de codage et d’accès.

Manipulation 1

Utiliser votre TP1.

2. Charger votre carte Eloued.grd ou une autre carte de votre choix

3. Installer un site

4. Cliquer sur : Emetteur\ Propriété

5. On clique Emetteur \ Equipement (choisir Défaut TMA Equipment  et Défaut BTS Equipement) et cliquer sur Affecter

6. Cliquer sur cellule.

Dans la Bande de fréquence choisir 3.3-10Ghz

Dans le nombre de canal choisir 1

Dans propagation choisir  Erceg-Greenstein (SUI)

Cliquer sur Appliquer

7. Cliquer sur : Prédiction\ Propriétés\ Erceg-Greenstein (SUI)

Cliquer sur : Applique et Ok

8. On clique sur Emetteur\ Site 0_1\ Emetteur

On choisit le nombre d’antenne Mimo=4  (pour le cas Emission et réception)

9. Prédiction\ nouvelle prédiction

Choisir Couverture par niveau du signal

On clique sur calculer

On clique sur non

10. On clique sur Abonné\ nouvelle liste

11 On clique sur Affichage \ Ok

12 Indiquer les abonnés

13 Cliquer sur abonné\ liste abonné 0\ ouvrir la table

11. Cliquer simulation\ nouvelle simulation

Ecrire dans nombre simulation 50

On clique sur calculer

On décoche prédiction et on voit les simulations

Manipulation 2

On voie l’analyse ponctuel on sélectionne le site 0, on clique Analyse ponctuel\Réception (on aura)

(on analyse le résultat)

On appuie sur Détail

Sélectionner Site 3-2 ou site 0-1 (voir le résultat)

Voir cet example