Université de Biskra						                      Octobre 2019

Faculté des sciences et de la technologie                                             Département de Génie Electrique.                                    Module: Réseaux sans fil et Réseaux Mobiles                    Master : Système de Télécommunications.

TP  Configuration de Réseau Ad-hoc

Bute de TP:

Le but de ce TP est de réaliser un réseau sans fil Wifi  Ad-hoc sous windows 7, 8 ou 10

### Manipulation 1:

### Voir les drivers pour un objectif de voir la possibilité de configurer un réseau Ad-hoc

### 1- ouvrir CMD (Ms dos)

### 2- Ecrire la commande : netsh wlan show drivers

### 3- Voir le résulta affiché.

### 4. Vérifier que parmi les messages écrites il y a « Réseau hébergé prise en charge : oui » (hosted network supported : yes).

### Si le cas inverse c'est-à-dire « Réseau hébergé prise en charge : non » cela signifie que votre carte réseau n’est pas compatible pour ce genre d’application.

### 5. Pour résoudre le problème de non compatibilité vérifie dans le gestionnaire de périphérique, Cartes réseau, ta carte wifi, Propriétés, onglet Avancé si tu aurais un paramètre Adhoc Compatible 802.11n qui serait désactivé et dans ce cas active-le.

### 6. Si le cas d’un système Windows 10 et vous avez le problème de « Réseau hébergé prise en charge : non » mettre à jour le périphérique concerné.

### Manipulation 2:

### C’est l’étape de configuration résulta

### 1. Ouvrir CMD

### 2. Ecrire C:\windows\system32\ netsh wlan set hostednetwork mode=allow  ssid=master2Tel  key=50607080

### On note que : SSID  (Service Set IDentifier) identifie de façon unique un réseau WLAN

### 3. Voir le résulta « ecrire le résultat »

### Rq : La commonde netsh wlan set hostednetwork mode=allow  ssid=” master2Tel”  key=50607080”. Va crier un réseau Ad-hoc

4. Vérifier qu’il y a un message s’écrit « Le mode réseau hébergé a été autorisé »

### 5. Activer ce réseau Ad-hoc par la commande suivante :

### Ecrire C:\windows\system32\ netsh wlan start  hostednetwork

### 6. Voir le résultat “écrire le résultat affiché”

### 7. Le réseau hébergé a démarré. Tapez exit pour quitter l'invite de commandes
A partir du menu Démarrer, système Windows, cliquez sur Panneau de configuration , Puis Réseau et Internet puis, Puis, cliquez sur Center Réseau et partage, Vous devez voir votre réseau ad hoc :

### 8. Cliquez sur votre réseau Ethernet

### 9. Cliquez sur Propriétés : Cliquez sur l'onglet Partage Couchez la case Autoriser d'autres utilisateurs du réseau à connecter via la connexion Internet de cet ordinateur Sélectionnez Wi-Fi 3 et cliquez sur le bouton Ok.

### 10. Votre ad-hoc est prêt à être utilisé.

### 11. Pour arrêter le réseau vous écrire : netsh wlan stop  hostednetwork

Manipulation 3 partager vos fichiers

1. Ouvrir panneau de configuration et choisir Réseau et Internet

2. Ouvrir Centre Réseau et partage

3.Le nom du réseau qu'on a criée

4. On choisit le fichier à partager  et on clique sur propriété

5. On clique sur propriété par la suite on clique sur partage\partager

6. On choisit "tout le monde", on clique sur ajouter, choisir Lecture/Ecriture et cliquer sur Partager

7. On aura le message suivant (votre dossier est partagé)

8. On clique comme deuxième étape de partage sur partage avancé je coche sur Partager ce dossier. et on clique sur Autorisation.

On coche: Control total, Modifier et Lecture. On clique  Appliquer et OK.

9. Pour assurer le partage de dossier on va au panneaux de configuration \ réseau et internet et on clique sur: Modifier les paramètres de partage avancés (

10. On active!

Manipulation 4 ouvrir le répertoire partagé  dans le PC client

11. De l’autre coté (client), on connecte au réseau sans fil que vous avez criée (master2tel)

12. Double clique sur Réseau, si on aura ce message  on clique sur OK

5. On clique sur Activer la découverte de réseau et partage des fichiers

6. On choisit : « Oui  activer la découverte de réseau et le partage des fichiers pour tous les réseaux publics »

7. Je vérifie si mon PC à connecté au PC qui a hébergé master2tel (patientez !)

8. Pour que le répertoire soit partagé dans votre Pc on doit entrer au : Panneau de configuration\ réseau et internet\ centre réseau et partage et cliquer sur: Modifier les  Paramètres de partage avancés.

9. On active !

10. Double clique sur

Si le réseau demande le nom d’utilisateur et le mot de passe vous écrivez le nom de PC (serveur et son mot de passe)

11. On aura les dossiers partagés du PC  sous le nom « ACS-PC » !